Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа А.М. Лейбов |
| --- | --- |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

«Технология изготовления средств коррекции зрения»

г. Новосибирск, 2026

- Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по направлению «Технология изготовления средств коррекции зрения».

Основная цель вида профессиональной деятельности: Изготовление очков по индивидуальным заказам, оправ очков корригирующих, линз для очков, контактных линз для обеспечения населения Российской Федерации индивидуальными средствами коррекции зрения.

- Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения

  - Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовые функции и (или) уровней квалификации

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции

| № п/п | Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции |
| --- | --- |
| 1 | Изготовление рецептурных очковых линз |
| 2 | Изготовление прогрессивных очковых линз |
| 3 | Комплектование заказа на очки оправами корригирующих очков, очковыми линзами и креплениями |
| 4 | Ремонт корригирующих очков |

Программа разработана в соответствии с:

– профессиональным стандартом «Специалист по изготовлению медицинской оптики», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 ноября 2016 года №607н.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

  - Требования к результатам освоения программы

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.

В результате освоения программы слушатель должен

Знать:

- Устройство станочного оборудования и сопутствующих аппаратов и приспособлений для изготовления рецептурных очковых линз;

- Основные способы калибровки и настройки станочного оборудования для изготовления очковых линз;

- Правила подбора шлифовальных и полировальных подложек, охлаждающих сред для обработки рецептурных очковых линз из различных оптических материалов;

- Технологии работы с приборами, инструментами и приспособлениями для изготовления очковых линз;

- Методы проверки очковых линз;

- Технологии изготовления очковых линз;

- Конструкции прогрессивного дизайна очковых линз;

- Свойства прогрессивных очковых линз и их особенности;

- Назначение прогрессивных очковых линз;

- Технологический процесс изготовления очковых линз прогрессивного дизайна;

- Типы и назначения разметки прогрессивных очковых линз;

- Оборудование, используемое для изготовления прогрессивных очковых линз;

- Вспомогательное оборудование и оснастка для изготовления прогрессивных очковых линз;

- Способы определения основных параметров очковых линз;

- Маркировка оправ корригирующих очков;

- Маркировка очковых линз;

- Методика транспозиции для получения соответствия рецептурной прописи с информацией по очковой линзе, указанной на индивидуальной упаковке;

- Технологии и методы ремонта оправ корригирующих очков;

- Устройства, приспособления, инструменты и расходные материалы для ремонта оправ корригирующих очков;

- Виды работ, выполняемых при ремонте оправ корригирующих очков;

- Используемые современные конструкции и детали оправ корригирующих очков (заушники, носовые упоры, декоративные накладки, индивидуальные элементы крепления).

Уметь:

– Рассчитывать параметры очковой линзы в соответствии с рецептом;

– Изготавливать рецептурные очковые линзы;

– Выполнять операции точения очковых линз;

– Выполнять операции шлифования очковых линз;

– Выполнять операции полирования очковых линз из различных материалов на оборудовании;

– Проверять качество поверхности очковой линзы контрольно-измерительными приборами и инструментами;

– Выполнять операции технологического процесса изготовления прогрессивной очковой линзы;

– Читать прописи рецепта для коррекции зрения;

– Определять параметры очковых линз по записи на упаковочном конверте;

– Определять названия и основные параметры оправ корригирующих очков по маркировке на заушнике;

– Измерять базовую кривизну очковой линзы и оправы корригирующих очков;

– Измерять толщину очковой линзы по краевой зоне;

– Проверять возможность крепления очковой линзы с учетом оправы корригирующих очков;

– Выполнять ремонт оправ корригирующих очков;

– Применять соответствующие инструмент, приспособления и расходные материалы при ремонте оправ корригирующих очков;

– Производить замену отдельных деталей оправ корригирующих очков.

- Содержание программы

Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.

Форма обучения: – очная.

  - Учебный план

| № | Наименование модулей | Всего, ак.час | В том числе |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практ. занятия | Сам. работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модуль 1. Прием заказа на изготовление очков | 16 | 10 | 2 | 4 | зачет |
| 2 | Модуль 2. Комплектация заказа и входной контроль | 12 | 4 | 2 | 6 | зачет |
| 3 | Модуль 3. Технология разметки очковых линз | 10 | 8 | – | 2 | зачет |
| 4 | Модуль 4. Технология обточки и фасетирования линз | 18 | 6 | 4 | 8 | зачет |
| 5 | Модуль 5. Технология сверления и фрезирования линз | 6 | 6 | – | – | зачет |
| 6 | Модуль 6. Технология сборки и ремонта очков. Выправка очков | 6 | 6 | – | – | зачет |
| 7 | Модуль 7. Методы и средства контроля качества очков | 4 | 4 | – | – | зачет |
| 8 | Стажировка | 66 | – | – | – | зачет |
| 9 | Итоговая аттестация | 6 | – | 6 | – | экзамен |
| Всего ак.часов |  | 144 | 44 | 14 | 20 |  |

  - Учебно – тематический план

| № | Наименование модулей | Всего, ак.час | В том числе |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практ. занятия | Сам. работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модуль 1. Прием заказа на изготовление очков | 16 | 10 | 2 | 4 | зачет |
| 1.1 | Тема 1.1 Структура салона-магазина «Оптика». Функции отделов и участков | 2 | 2 | – | – |  |
| 1.2 | Тема 1.2 Обзор оправ из разных материалов и конструкций. Выбор оправы клиенту. | 2 | 2 | – | – |  |
| 1.3 | Тема 1.3 Типы и классификация очковых линз, их конструкция. Требования к качеству очковых линз в соответствии с действующими стандартами. | 2 | 2 | – | – |  |
| 1.4 | Тема 1.4 Современные тенденции в производстве линз, основные операции. Технологические процессы изготовления оправ. Изготовление покрытий на очковые линзы. | 2 | 2 | – | – |  |
| 1.5 | Тема 1.5 Оформление, прием заказа на изготовление очков | 2 | 2 | – | – |  |
| 1.6 | Тема 1.6 Определение положения центра зрачка в проеме ободка подобранной оправы для изготовления очков с линзами различных дизайнов | 2 | – | 2 | – |  |
| 1.71.8 | Тема 1.7,1.8 Контроль параметров очковых линз ОС, ОА, ОСП, БСС. Определение антропометрических параметров лица и головы пациента при подборе оправ. Определение положений зрачков глаз пациента в подобранной оправе | 4 | – | – | 4 |  |
| 2 | Модуль 2. Комплектация заказа и входной контроль | 12 | 4 | 2 | 6 | зачет |
| 2.1,2.2 | Тема 2.1,2.2 Комплектация заказа и контроль очков различной сложности. | 4 | 4 | – | – |  |
| 2.3 | Тема 2.3 Контроль параметров очковых линз ОС, ОА и мультифокальных дизайнов | 2 | – | 2 | – |  |
| 2.4 | Тема 2.4 Определение параметров очков с линзами различных конструкций, необходимых для контроля качества | 2 | – | – | 2 |  |
| 2.5 2.6 | Тема 2.5,2.6 Оценка соответствия изготовленных очков требованиям действующих стандартов | 4 | – | – | 4 |  |
| 3 | Модуль 3. Технология разметки очковых линз | 10 | 8 | – | 2 | зачет |
| 3.1 | Тема 3.1 Обзор диоптриметров различных видов. | 2 | 2 | – | – |  |
| 3.2 | Тема 3.2 Разметка однофокальных стигматических линз | 2 | 2 | – | – |  |
| 3.3 | Тема 3.3 Разбор правил «Транспозиции» астигматических линз (ОА) Разметка на диоптриметре (ОА) | 2 | 2 | – | – |  |
| 3.4 | Тема 3.4 Методика контроля Прогрессивных дизайнов очковых линз на диоптримерте | 2 | 2 | – | – |  |
| 3.5 | Тема 3.5 Разметка линз различных дизайнов очковых линз | 2 |  |  | 2 |  |
| 4 | Модуль 4. Технология обточки и фасетирования линз | 18 | 6 | 4 | 8 | зачет |
| 4.1 | Тема 4.1 Обзор автоматического и полуавтоматического оборудования для обточки и фасетирования очковых линз | 2 | 2 | – | – |  |
| 4.2 4.3 | Тема 4.2,4.3 Изготовления очков сложных конструкций на автоматической бесшаблонной системе Mr.Blue 2/0 | 4 | 4 | – | – |  |
| 4.4 4.5 | Тема 4.4, 4.5 Обточка и фасиетирование на полуавтоматическом оборудование.Изготовления копира | 4 | – | 4 | – |  |
| 4.6-4.9 | Тема 4.6,4.7,4.8,4.9 Разработать маршрутную карту технологического процесса изготовления очков по рецепту на автоматической бесшаблонной системе и на полуавтоматическом оборудовании | 8 | – | – | 8 |  |
| 5 | Модуль 5. Технология сверления и фрезирования линз | 6 | 6 | – | – | зачет |
| 5.1 | Тема 5.1 Обзор станков для сверления отверстий и фрезерования канавки в линзах | 2 | 2 | – | – |  |
| 5.2 | Тема 5.2 Устройство и принцип действия сверлильных и фрезерных станков. | 2 | 2 | – | – |  |
| 5.3 | Тема 5.3 Приемы сверления отверстий под винты и втулки. | 2 | 2 | – | – |  |
| 6 | Модуль 6. Технология сборки и ремонта очков. Выправка очков | 6 | 6 | – | – | зачет |
| 6.1 | Тема 6.1 Материалы очковых линз, характеристики, правила установки в оправу | 2 | 2 | – | – |  |
| 6.2 6.3 | Тема 6.2,6.3 Методика сборки и выправки оправ из различных материалов и конструкций. | 4 | 4 | – | – |  |
| 7 | Модуль 7. Методы и средства контроля качества очков | 4 | 4 | – | – | зачет |
| 7.1 7.2 | Тема 7.1, 7.2 Контроль готовых очков действующим стандартам | 4 | 4 | – | – |  |
| 8 | Стажировка | 66 |  | – | – |  |
| 9 | Итоговая аттестация | 6 |  | 6 | – |  |
| 9.1 | Экзамен | 6 |  | 6 | – |  |
| Всего ак.часов |  | 144 | 44 | 14 | 20 |  |

  - Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

| Период обучения (недели)* | Наименование модулей |
| --- | --- |
| 1 неделя | Модуль 1. Прием заказа на изготовление очков Модуль 2. Комплектация заказа и входной контроль |
| 2 неделя | Модуль 3. Технология разметки очковых линз |
| 3 неделя | Модуль 4. Технология обточки и фасетирования линз Модуль 5. Технология сверления и фрезирования линз |
| 4 неделя | Модуль 6. Технология сборки и ремонта очков. Выправка очков Модуль 7. Методы и средства контроля качества очков |
| *- Точный порядок реализации модулей обучения определяется в расписание занятий |  |

- Организационно-педагогические условия реализации программы

  - Материально – технические условия реализации программы

| Наименование помещения | Вид занятия | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аудитория | Лекция | Компьютер, мультимедийный проектов, экран, доска |
|  | Практическое занятие | - диоптриметр окулярный и автоматический; - устройство для определения диаметра линзы; - пупиллометр; - центратор; - станок доводочный для обработки краев очковых линз; - станок автомат для обработки краев очковых линз; - оборудование для окраски полимерных линз; - сверлильный станок; - станок для нарезания канавки под леску; - полировальный станок; - ручной пресс для ремонта оправ; - нагреватели для разогрева пластмассовых оправ; - ультразвуковой очиститель; - паяльный аппарат для ремонта металлических оправ; - инструмент для сборки и выправки. |

  - Учебно – методическое обеспечение программы

- Киваев А.А., Шапиро Е.И. Контактная коррекция зрения. - М., «ЛДМ Сервис», 2000.

- Лещенко И.А. Практическое руководство по подбору мягких контактных линз.  СПб РА «ВЕКО», 2008.

- Розенблюм Ю.З. Оптометрия М., Медицина, 1996.

- Урмахер Л.С., Айзенштадт А.И. Оптические средства коррекции зрения. – М.,Медицина, 1990.

- Утехин Ю.А. Вижу хорошо М., Прогресс, 1996

- Беломестнов Е.М. Очковые линзы – М: Оптик Пресс, 2000.

- Справочник технолога оптика. Под редакцией С.М Кузнецова, М.А. Окатова – М: Машиностроение, 1983.

- Мо Джали. Очковые линзы и их подбор. – СПб: РА Веко, 2006.

- Технические описания и инструкции по эксплуатации на приборы и станки.

- Методическое пособие для оптика –мастера. Технологии изготовления очков. ООО «БМГ», 2016.-146с

- Давыдов В.А. Подбор очков: практические аспекты: [Текст ] / сост. В.А. Давыдов; пер. с англ. Т.А. Полуниной [и др. ]. –СПб.: ООО «РА «Веко», 2015. -252с

- ГОСТ Р 53950-2010 «Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые. Общие технические условия».

- ГОСТ Р51193-2009. «Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51854-2001. «Линзы очковые солнцезащитные». Технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 31589-2012 «Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р ИСО 13666-2009 Линзы очковые. Термины и определения.

- Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация проводится в форме текущего контроль программы, осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий. Итоговой аттестацией является дифференцированный зачет (в форме тестирования) (приложение 1).

Баллы за выполнение заданий экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления баллов. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей:

| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество набранных баллов в рамках экзамена к максимально возможному (в процентах) | 0 – 19,99% | 20 – 39,99% | 40 – 69,99% | 70 – 100% |

- Составители программы

- Гончаренко Диана Сергеевна, методист отдела ДПО ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака».

- Глущенко Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака».

Приложение 1

Итоговая аттестация

ТЕСТ №1

1.Контрольные вопросы по теме «Изготовление очков»

(поставьте отметку напротив выбранного Вами ответа)

1.1.Подготовленные операции

1.1.1. Какое вещество добавляют в воду для приготовления чистящего раствора, применяемого в ультразвуковой ванночке?

|  | этиловый спирт |
| --- | --- |
|  | уайтспирт |
|  | ультрасонник |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.2.Какую операцию необходимо выполнить для качественной ультразвуковой очистки очков заказчика?

|  | вынуть линзы из оправы |
| --- | --- |
|  | снять носовые упоры |
|  | полностью разобрать оправу |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.3.Для чего нужна специальная синяя пленка, применяемая при обработке линз по контуру?

|  | для повешения адгезии |
| --- | --- |
|  | для защиты линзы от царапин |
|  | для повышения точности блокировки |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.4.Для правильной установки бифокальной линзы в оправу на демо-шаблоне проводиться линия, указывающая расположение верхней части сегмента. На каком уровне делается эта разметка?

|  | на уровне нижнего века |
| --- | --- |
|  | по нижнему краю радужной оболочки |
|  | по нижнему краю зрачка |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.5.Как называется параметр указывающий разницу в диоптриях между зоной для дали и зоной для близи?

|  | конвергенция |
| --- | --- |
|  | аккомодация |
|  | аддидация |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.6.С какой стороны прогрессивной линзы расположена маркировка значения аддидации?

|  | гравировка в начальной части |
| --- | --- |
|  | гравировка в височной части |
|  | гравировка у зоны для чтения |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.7.Укажите значения аддидации для бифокальной линзы, имеющей следующую пропись?

Зона для дали SPH + 1,00 CYL – 2,00 ax 45o

Зона для дали SPH + 2,00 CYL – 2,00 ax 135o

|  | Адд. 1,00 |
| --- | --- |
|  | Адд. 2,00 |
|  | Адд. 3,00 |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.8.Какой максимальный диаметр разметочной точки допустим при разметки корригирующих линз на диоптриметре?

|  | не более 0,5 мм |
| --- | --- |
|  | не более 1,0 мм |
|  | не более 1,5 мм |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.9.Каким образом производится чистка алмазного слоя на кругах для черновой обработки пластиковых линз?

|  | абразивным бруском |
| --- | --- |
|  | корундовым бруском |
|  | чистящими средствами бытовой химии |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.10.Чем производиться правка алмазных кругов на станках по контурной обработке линз?

|  | алмазным карандашом |
| --- | --- |
|  | корундовым бруском |
|  | абразивным бруском |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.11.ряд алмазных кругов, применяемых для обработки линз по контуру, имеют маркировку АС 32 250/200. Укажите, какой параметр характеризует размер алмазного зерна?

|  | 32 |
| --- | --- |
|  | АС |
|  | 250/200 |
|  | затрудняюсь ответить |

1.1.12. Какова величина вертикального смещения, относительно зрачка пациента. Оптического центра асферической линзы при установке ее на блок, или на резиновую присоску?

|  | 2 – 4 мм |
| --- | --- |
|  | смещения нет |
|  | 6 – 8мм |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.Типы линз. Технологические вопросы работы мастерской

1.2.1Для получения какого оптического материала используется жидкий мономер?

|  | поликарбонат |
| --- | --- |
|  | CR39 |
|  | минеральное стекло |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.3.Как можно отличить полимерную линзу высокого и среднего индекса от стандартной, из материала CR39, не имея под рукой никаких средств измерения?

|  | по степени прозрачности |
| --- | --- |
|  | при падении на плоскость более высокий звук |
|  | при падении на плоскость более низкий звук |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.4.Какими являются линзы изготовленные по технологии Sun Sensors?

|  | фотохромные в массе |
| --- | --- |
|  | с фотохромными наружным слоем |
|  | с фотохромной пластиной |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.5.Какой из перечисленных оптических материалов является квазиреактоплазтом?

|  | поликарбонат |
| --- | --- |
|  | полимер CR 39 |
|  | трайвекс |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.6.Из всей гаммы полимерных оптических материалов, к какой группе относится поликарбонат?

|  | термопласт |
| --- | --- |
|  | реактопласт |
|  | квазиреактопласт |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.7.Какая фраза описывает одно из свойств термопласта?

|  | могут изменять форму при нагревании |
| --- | --- |
|  | нельзя получить с помощью нагревания |
|  | не могут изменять форму при нагревании |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.8.Как затеняются полимерные фотохромные линзы при повышенной температуре окружающей среды?

|  | темнеют меньше |
| --- | --- |
|  | темнеют больше |
|  | температура не имеет значения |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.9.Как сказывается повышение температуры окружающей среды на скорость осветления фотохромных линз?

|  | скорость осветления уменьшается |
| --- | --- |
|  | скорость осветления увеличивается |
|  | скорость осветления не меняется |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.10.На сколько процентов увеличивают светопропускание линз качественные антирефлексные покрытия?

|  | 5 |
| --- | --- |
|  | 15 |
|  | 7 |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.11.Как классифицируется фотохромный материал с пропусканием. изменяющимся от 90% до 20%?

|  | светлый/средний |
| --- | --- |
|  | светлый/темный |
|  | темный / средний |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.12.Какая из приведенных маркировок указывает на то, что на линзу нанесено покрытие, защищающее от воздействия электромагнитного излучения?

|  | AS HMC |
| --- | --- |
|  | HMC EMI |
|  | HMC UV400 |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.13.Какая из маркировок на индивидуальной упаковочной таре соответствует линзе с твердым и антирефлексным покрытием?

|  | MC |
| --- | --- |
|  | HMC |
|  | UC |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.14.В какой последовательности наносятся на полимерные линзы перечисленные покрытия?

|  | антирефлексное ,гидрофобное, упрочняющее, |
| --- | --- |
|  | гидрофобное, упрочняющее, антирефлексное |
|  | упрочняющее,антирефлексное, гидрофобное |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.15.Какой эффект наиболее ярко свидетельствует о том, что упрочняющее покрытие на линзе имеет неравномерную толщину?

|  | MC |
| --- | --- |
|  | HMC |
|  | UC |
|  | затрудняюсь ответить |

1.2.16.Почему линзы с просветляющим покрытием сложнее очищать от загрязнений?

|  | упрочняющее покрытие становится заметным |
| --- | --- |
|  | если на линзу нанесено просветляющее покрытие, на поверхности появляется интерференционный эффект |
|  | упрочняющее покрытие легко стирается с поверхности линзы |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3. Технология изготовления, вопросы по проведению сборочных работ.

1.3.1.Нанесение фацета и снятие фаски, это одна и та – же операция?

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |
|  | оба названия правомочны |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.2.При каких условиях производится обработка по контуру поликарбонатных

|  | с подачей охлаждающей эмульсии |
| --- | --- |
|  | с подачей проточной воды |
|  | без применения охлаждающих сред |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.3.На что влияет диаметр алмазного круга станка, для обработки линз по контуру?

|  | точность формы |
| --- | --- |
|  | долговечность круга |
|  | чистота обработки |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.4.Укажите методику самого безопасного удаления остатков продуктов резания из лесного паза после его нарезки?

|  | заостренной спичкой |
| --- | --- |
|  | протирая торец линзы влажным батистом |
|  | помещая линзы в ультразвуковую ванночку |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.5.Какова рекомендованная минимальная толщина краевой зоны линзы для нарезания лесочного паза, для качественной сборки и безопасности эксплуатации очков?

|  | 1 мм |
| --- | --- |
|  | 2 мм |
|  | 3 мм |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.6.Под каким углом, относительно базовой стороны линзы, проводится отверстие при сверлении линз для безободковых оправ?

|  | 90° |
| --- | --- |
|  | 60° |
|  | 75° |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.7.Какой расходный материал используется для предотвращения натяжений в линзах беободковых оправ?

|  | фиксатор для винтов |
| --- | --- |
|  | пластмассовые втулки и шайбы |
|  | силиконовый уплотнитель |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.8.Для чего проводится полировка торцевой поверхности очковых линз?

|  | удобнее нарезать лесочный паз |
| --- | --- |
|  | увеличивает светопропускание линзы |
|  | улучшает дизайн очков |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.9.При обработке какого оптического материала образуется «сливная» стружка?

|  | минеральное стекло |
| --- | --- |
|  | поликарбанат |
|  | высокоиндексный пластик |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.10.Укажите последовательность операции при изготовлении очков на базе полуободковой оправы?

|  | нарезка лесного паза – снятие фаски- полировка торца |
| --- | --- |
|  | полировка торца – снятие фаски- нарезка лесного паза |
|  | –снятие фаски- полировка торца - нарезка лесного паза |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.11.У каких линз, перед установкой в оправу, в обязательном порядке производится операция на полировке торцевой поверхности

|  | поликарбонатных |
| --- | --- |
|  | высокоиндексных пластиковых |
|  | высокоиндексных минеральных |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.12.Под каким углом ориентированы метки полароидной линзы при установке ее в оправу?

|  | 45° |
| --- | --- |
|  | 90° |
|  | 180° |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.13.Куда происходит смещение оптического центра линз асферического дизайна относительно зрачка пациента при установке в оправу?

|  | смещается вверх |
| --- | --- |
|  | смещается вниз |
|  | устанавливается по центру |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.14.Укажите минимальное расстояние от нижней части ободка оправы до верхней части лимба сегмента бифокальной линзы?

|  | 25 мм |
| --- | --- |
|  | 18 мм |
|  | 14 мм |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.15.Какая погрешность в децентрации линз наиболее критична при сборке очков корригирующих?

|  | децентрация по вертикали |
| --- | --- |
|  | децентрация по горизонтали |
|  | влияние одинаковое |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.16.При перестановке линз из оправы заказчика в новую оправу, что является залогом успеха в проведении операции?

|  | одинаковый материал оправ |
| --- | --- |
|  | величина светового проема |
|  | материал линз |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.17.Под каким углом следует наносить фаску на линзу при сборке ободковой оправы?

|  | 35° -45° |
| --- | --- |
|  | 45° -60° |
|  | 60° -80° |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.18.Какие преимущества дает переход с вакуумных присосок на блоки и липкие сегменты?

|  | увеличивает точность центровки |
| --- | --- |
|  | повышает надежность блокировки |
|  | не дает преимуществу |
|  | затрудняюсь ответить |

1.3.19.Укажите основное назначение пеногасителя

|  | стабильность температуры в зоне резания |
| --- | --- |
|  | смазка алмазных кругов |
|  | Устраняет запах при обработке высокоиндексных материалов |
|  | затрудняюсь ответить |

ТЕСТ №2

1. Аддидация бифокальной линзы с рефракцией зоны дали +1.5Д, зоны близи +4.5Д.

Ответ:___________________

2. Величина призматического действия в очках Sph +50Д, если децентрация С=0.2 см.

Ответ:___________________

3. Верна ли определение?(ответ «ДА» или «НЕТ»)

a. Две любые перпендикулярные плоскости называются главными сечениями астигматической линзы.

b.Афокальная линза не формирует изображение, оптическая сила = 0.

Ответ:___________________

4. Установите соответствие данных таблиц 1 и 2 (Ответ обозначите сочетанием цифры и буквы)

| 1 | Простой астигматизм |
| --- | --- |
| 2 | Сложный миопический астигматизм |
| 3 | Смешанный астигматизм |

| А | Sph -1.5Д Cyl -2,5Дax00 |
| --- | --- |
| Б | Sph 0 Cyl -1,25Дax100 |
| С | Sph +1.0Д Cyl -1,0Дax900 |

Табл.1                                 Табл.2

Ответ:___________________

5. Оптическая сила линзы с фокусом f '=2 метра.

Ответ:___________________

6. Межцентровое расстояние оправы, если световой проём, а = 38мм, расстояние между носовыми упорами в =12мм.

Ответ:___________________

7. Выберите правильный ответ

| Оправа металлическая полуободковая с жесткими заушниками. | А | ОБ52-12МЖ95ГОСТР51932-02 |
| --- | --- | --- |
|  | Б | ОМПО52-12МЖ95ГОСТР51932-02 |
|  | В | ОМ12-50МЭ95ГОСТР51932-02 |
|  | Г | ОК50-12ПЖ95ГОСТР51932-02 |

Ответ:___________________

8. Какой рецепт соответствует прописи астигматических линз?

| А | Sph -3.25Д |
| --- | --- |
| Б | Sph +2,5d рr 1,0∆bas1400 |
| С | Sph -1.5 d Add 0.5 d |
| Г | Sph +1,25d Cyl-1.5 dax450 |

Ответ:___________________

9. Определите рефракция астигматической линзы в главных сечениях по рецепту: Sph +1,5d Cyl-4.0 dax150

Ответ:___________________

10. Используя правила транспозиции определите, какой рецепт соответствует дано	 астигматической линзе?

| +1,25 d+2,5 dax450 | А | Sph +1,25 Cyl+1.25 ax1350 |
| --- | --- | --- |
|  | Б | Sph +1,25 Cyl+3.75 ax450 |
|  | С | Sph +1,25d Cyl+1.25 dax450 |

| А | +1,0 +2,0 |
| --- | --- |
| Б | +2,0 -1,0 |
| С | +1,0 -2,0 |

Ответ:___________________

11. Какую линзу нужно взять, чтобы выполнить данный рецепт: Sph +1,0 Cyl+1.0 ax00

Ответ:___________________

12. Определите диаметр линзы для изготовления очков по рецепту Sph+3.0d

A3=62мм в пластмассовую оправу с размером, а= 56 мм, A0 = 66 мм.

Ответ:___________________

13. Рассчитайте децентрацию линзы в оправе, если расстояние заказчика A3 = 60мм, а расстояние оправы A0 = 66мм.

Ответ:___________________

14. Укажите допустимые предельные отклонения для линзы Sph+3,25d

| А | ±0,12d |
| --- | --- |
| Б | ±0,18d |
| С | ±0,25d |
| Г | ±0,35d |

Ответ:___________________

15. Какой максимальный диаметр разметочной точки допустим при разметке корригирующих линз на диоптриметре?

| А | Не более 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Не более 1,0 мм |
| В | Не более 1,5 мм |

Ответ:___________________

16.Какова цена деления круговой шкалы в диоптриметре ДО-3

Ответ:___________________

17. Установите соответствие данных таблиц 1 и 2. Ответ обозначьте сочетанием цифры и буквы

| Тип линзы |  |
| --- | --- |
| 1 | Стигматические |
| 2 | Астигматические |
| 3 | Прогрессивные |

| Вид разметки |  |
| --- | --- |
| А | Не размечается |
| Б | Оптический центр |
| С | Оптический центр и разметочная линия |

Табл.1                                 Табл.2

Ответ:___________________

18. на какой стороне линзы наносится линия при обрезке?

| А | На любой |
| --- | --- |
| Б | На выпуклой |
| В | На вогнутой |

Ответ:___________________

19. Какова децентрация асферических линз по вертикали при блокировании?

Ответ:___________________

20. При каких условиях производится обработка по контуру поликарбонатных линз?

| А | С подачей охлаждающей эмульсий |
| --- | --- |
| Б | С подачей проточной воды |
| В | Без применения охлаждающих сред. |

Ответ:___________________

21. Верно ли утверждение:

«Сверление линз из пoликарбоната выполняется в два этапа: сверлом меньшего и большого диаметра с конусовидной насадкой»(формат ответа «ДА» или «НЕТ»)

Ответ:___________________

22. Какая рекомендуется минимальная толщина края линзы для нарезания лесочного паза?

| А | 1мм |
| --- | --- |
| Б | 2мм |
| В | 3мм |

Ответ:___________________

23.При ручной обработке вырезается шаблон с припуском на глубине фацетной канавки размером

| А | 2мм |
| --- | --- |
| Б | 1мм |
| В | 1,5мм |

Ответ:___________________

24. Как называется операция нанесения линии реза на линзе по шаблону?

| А | Общипывание |
| --- | --- |
| Б | Обрезка |
| В | Фасетирование |

Ответ:___________________

25.Верно ли утверждение:

«Для сборки в безоботковую оправу на линзах наносят плоский фацет»?

Ответ:___________________

ТЕСТ №3

- Что такое диоптрия?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие гарантийные сроки по ГОСТу существуют на соединение линз с оправой?

__________________________________________________________________

3.Самой легкой и противоударной линзой (+5,0 дптр) являются:

- минеральная линза

- CR-39

- поликарбонат

- Trivet

4.Как изменяется толщина линзы с увеличение показателя преломления применяемого материала?

- увеличивается

- уменьшается

- не изменяется

5.Большая оптическая сила положительной сферической линзы соответствует:

- большая толщина по центру

- большая кривизна передней поверхности

- больший вес

6.Наивысший показатель преломления у полимерных и минеральных линз:

- 1,56				- 1,76 полимерные линзы

- 1,67 				- 1,8

- 1,74 				- 1,9 минеральные линзы

7.Верхняя граница сегмента (окошко) у бифокальных линз устанавливается:

- на уровне зрачка

- на уровне границы верхнего века

- на уровне границы нижнего века

8.Полимерные линзы изготовлены из:

- ацетат целлюлоза

- нейлона

- CR-39

- Trivex

- Поликарбоната

9.Показателем преломления поликарбоната в сравнении с CR-39:

- меньше

- больше

- примерно равны

10.Положение главного сечения астигматической линзы по ГОСТу на сколько допускается отклонение от рецепта :sph -2.25 cyl -0.5 ax168

_____________________________________________________________________________

11.Что такое оптический центр линзы?

_____________________________________________________________________________

12. Что такое лентикулярная линзы?

_____________________________________________________________________________

13. Рекомендуемая толщина в точке сверления для материала Ormix Essilor (указать минимальную и рекомендуемую величину)?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Рекомендуемая толщина линзы для изготовления в полуободковую оправу (при условии, что фреза на лесочнике 0,6 мм) указать минимальную и рекомендуемую величину?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Какая температура должна быть выдержана при покраске линз?

- 86			- 97

- 92			- 101

16.Доступные по ГОСТу отклонения DPP от рецепта; +2,75 DPP 63

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Возможно ли переставить положительные прогрессивные минеральные линзы из ободковой оправы в безободковую Silhouette без нарушения рецепта и брака?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Какие материалы оправ нельзя подвергать термической обработке?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Какие материалы оправ нельзя подвергать ультразвуковой чистке?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.С какой периодичностью производитель Weco рекомендует менять сменные блоки?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.Какова минимальная величина (по вертикали) светового проема допускается для обработки линз на разных автоматических станках?

- 12 мм			- 14 мм

- 16 мм			- 18 мм

22. Возможно ли изготовить мед.очки с астигматическими линзами с идеальной круглой формой линзы в безободковую оправу без отклонений цилиндра в градусах (ели нет, то опишите почему; ели, да , то опишите весь процесс изготовления) ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.Вследствие чего могут появляться трещины покрытия на линзах ( 5 причин)?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.Какой DPP измеряется (указывается в рецепте) и размечается при заказе линз Essilor Intervista?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.Сделать транспозицию:

Sph -1.5 Cyl +1.5 Ax 37 __________________

Sph -0.25 Cyl +0.75 Ax 51 __________________

Sph -3.75 Cyl +2.25 Ax 143 __________________

26. Переведите два рецепта (для дали и для близи) одного клиента в один рецепт на прогрессивные очки:

- Рецепты для дали DPP 66			- Рецепт для близи

-OD Sph +3.25 Cyl -1.5 Ax 180			- Sph +5.25

-OS Sph +3.00 Cyl -1.25 Ax 170			- Sph +5.00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Рецепты для дали DPP 63			- Рецепт для близи

-OD Sph -2.5 Cyl -3.0 Ax 110			- Sph -0.5 Cyl -3.0 Ax 108

-OS Sph -4.0 Cyl -2.5 Ax 35			- Sph -2.0 Cyl -2.5 Ax 34

ТЕСТ №4

1.Выписан рецепт OU -9.00 Д наиболее рекомендуемыми являются линзы:

  - Органические с n =1.6

  - Минеральные с n =1.8

  - Минеральные с n =1.5

  - CR-39

  - Органические с n =1.74

2.Как необходимо устанавливать вершину сегмента бифокальной линзы:

  - На уровне нижнего края зрачка

  - На уровне нижнего края века

  - По центру зрачка

  - По просьбе пациента

3.Когда пантоскопический угол велик - его уменьшают за счет:

  - Изгиба стоек носоупора

  - Изменения угла наклона заушника вниз

  - Изменения угла наклона заушника вверх

  - Пациент подгоняет сам

4.Если при примерке очки касаются щек, какую регулировку необходимо сделать:

  - Развернуть лепестки носоупоров в разные стороны

  - Увеличить пантоскопический угол

  - Уменьшить пантоскопический угол

  - Пациент подгоняет сам

5.Для изменения чрезмерного давления очков на спинку носа необходимо:

  - Сдвинуть носоупоры ближе друг к другу

  - Развернуть носоупоры наружу

  - Приподнять носоупоры

  - Пациент подгоняет сам

6.Современный наиболее ударопрочный материал очковых линз:

  - Высокоиндексное стекло

  - CR-39

  - Поликарбонат

  - Органические линзы с n=1.67

  - 16 Трайвекс

7.При изготовлении очков с прогрессивными линзами какой размер является наиболее важным?

- Размер длины заушника

- Размер переносицы оправы

- Монокулярное измерение положения зрачка (Rc)

- Эстетический

- Установочная высота положения зрачка в оправе

8. В каких случаях необходимо производить разметку оправы:

  - Всегда

  - В очках для близи

  - В очках для дали

  - В очках для пресбиопов

9.К чему приводит неточная центровка линз в очках?

  - К двулучепреломлению

  - К нарушений функций глаза

  - К появлению дополнительного призматического действия

  - К неудобству изготовления

10.Нужно ли разворачивать зону для близи в очках с бифокальными линзами (БСС) ?

  - Нужно

  - Разворот не требуется

  - В зависимости от оправы

  - На усмотрение мастера

  - В зависимости от типа бифокальной линзы

11.Что необходимо знать для определения минимально необходимого диаметра линзы?

  - Межцентровое расстояние оправы

  - Длину заушника

  - Межзрачковое расстояние пациента

  - Припуск на обработку

  - Размер переносицы

12.Укажите оптические постоянные стекла:

  - Бессвильность и пузырность

  - Показатель преломления и коэффициент дисперсии

  - Коэффициент пропускания и коэффициент отражения

13.Какие параметры линзы влияют на величину задней вершинной рефракции?

  - Радиусы кривизны преломляющих поверхностей и диаметр

  - Радиусы кривизны и децентрация

  - Радиусы кривизны и показатель преломления

14.Зачем на линзы наносят упрочняющее покрытие?

  - Для уменьшения светоотражения.

  - Для уменьшения светопропускания

  - 17 Для повышения поверхностной прочности

15.Назначение просветляющего покрытия – это

  - Уменьшение пропускание света

  - Увеличение пропускание света

  - Защита поверхности стекла

  - Уменьшение отражения света

16.На какую поверхность солнцезащитных линз наносят просветляющее покрытие.

  - На наружную

  - На внутреннюю

  - На обе поверхности линзы.

ТЕСТ №5

1. Нарисовать левую прогрессивную линзу мягкого дизайна Ø 65/70мм

2. Опишите, в каких случаях Вы пользуетесь такими услугами, как:

- смещение оптического центра:

_______________________________________________________________________________

3. Напишите, как Вы понимаете, что такое правильная посадка оправы (очков):

________________________________________________________________________________

4. Обрисуйте фальш-шаблон и заполните «бокс-систему» для оправы из п.9

5. Опишите Ваши действия при заказе стандартных прогрессивных, индивидуальных прогрессивных, спортивных линз:

_______________________________________________________________________

6. Замерьте при помощи пупиллометра или линейки межцентровое расстояние и запишите:

- PDR _____________мм

- PDL _____________мм

7. Произведите разметку оправы под прогрессивные линзы и замерьте:

- PDR ____________мм HR (устан. высота) _____________мм

- PDL ____________мм НL (устан. высота) ___________мм

8. Назовите и опишите основные виды покрытий, наносимые на очковые линзы:

__________________________________________________________

9. Восстановите разметку и определите параметры прогрессивной линзы в очках по гравировке:

- наименование _______________________________

- рефракция зоны для дали _____________________

- адидация __________________________________

10. Проверьте на диоптриметре очки и запишите показания:

Sph __________ Cyl ____________ Ax ____________ PD _____________

Sph __________ Cyl ____________ Ax ____________ PD _____________

Sph __________ Cyl ____________ Ax ____________ PD _____________

11. Сделайте транспозицию (пересчет):

sph + 3.25 cyl– cyl +4.75 ах 380

sph - 4.5 cyl-1.25 ах 1240

sph + 0.25 cyl+ 4.5 ах 900

sph 0.0 cyl– 3.5 ах 840

sph+ 10.0 cyl + 4.75 ах 900

sph- 1.5 cyl– 3.5 ах 900

sph+ 1.0 cyl - 4.0 ах 270

sph 1.5 cyl – 2.25 ах 30

11. Назовите основные характеристики очковой линзы:

1.

2.

3.

4

12. Напишите составляющие части рецепта на очки:

13. Классифицируйте очковые линзы по:

По оптическому действию:

1.

2.

3.

4.

По количеству оптических зон:

1.

2.

3.

4.

По материалу

1.

2.

3.

4.

По форме внешней поверхност

1.

2.

3.

4.

13. Назовите материалы, наиболее часто используемые в изготовлении оправ:

14. Назовите правильно основные детали оправы :

_____________________________________________________________

15. Классифицируйте оправы по:

- видам:

- материалам :

- стилям: